##### Anexa 94.

AACR Nr. _____________/ ___________

TEST DE ÎNDEMÂNARE / VERIFICAREA COMPETENŢEI ŞI ÎNREGISTRAREA PREGĂTIRII PENTRU CALIFICARE DE CLASĂ /TIP PENTRU AVIOANE SE/ME SPA

Completarea se va efectua numai cu litere de tipar, utilizând cerneală albastră

| Solicitant |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nume: | Prenume: | Operator: |
| ID | Nr. Licență | Valabilitate calificare: |
| A/C Tip / Reg.: | Locație test: | Data test: |
| JAA SIM ID: | Timp comenzi: | Semnătura: |

| A | Înregistrare pregătire practică |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data începere: |  | Data terminare: | Locație: |  | Tip avion : | Timp la comenzi: |  |
| SIM / FNPT II |  | Timp la comenzi: | Nivel STD: |  |  | CAT I |  |
| Nume Șef Activități Instruire |  |  |  | Semnătură Șef Activități Instruire |  |  |  |

| B | Detalii privind examinarea practică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIC |  |  | a/c |  |  |  |  | SIM |  |  |  | IR CAT. |  |  |  |
| Rută |  |  | Block off |  |  | Block on |  |  |  | Block time |  |  | Nr. aterizări |  |  |
| Test îndemânare(calificare tip/clasă) |  |  |  |  |  |  | Verificare competență (revalidare, reînnoire calificare tip/clasă, IR) |  |  |  |  |  |  |  |  |

A. INDICAȚII:

1. Un solicitant al unui test de îndemânare trebuie să fi primit pregătire pe aceeași clasă sau tip de aeronavă ca cea utilizată la test.

2. În cazul în care nu se obține promovarea la toate exercițiile testului după două încercări, este necesară o instruire suplimentară.

3. Nu există o limită a numărului de teste de îndemânare ce pot fi încercate.

4. Programa, testul de îndemânare și de verificare a competențelor pot fi reduse pentru a acorda o recunoaștere a experienței anterioare pe tipuri de aeronave similare.

5. Cu excepția testelor de îndemânare pentru eliberarea unui ATPL, atunci când acest lucru este definit în datele adecvate stabilite conform Part 21 pentru aeronava specifică, se poate acorda o creditare a exercițiilor din testul de îndemânare comune altor tipuri sau variante unde pilotul este deja calificat

6. Examinatorul poate alege între diferite scenarii de testare sau verificare a competențelor care conțin operații simulate relevante, elaborate și aprobate de autoritatea competentă. Vor fi utilizate simulatoare de zbor complete și alte dispozitive de antrenament, dacă sunt disponibile, astfel cum se prevede în prezenta parte.

7. În timpul verificării competenței, examinatorul verifică păstrarea unui nivel adecvat de cunoștințe teoretice de către titularul calificării de clasă sau de tip.

8. În cazul în care solicitantul alege să întrerupă un test de îndemânare din motive considerate inadecvate de către examinator, solicitantul susține din nou testul de îndemânare în întregime. Dacă testul este întrerupt din motive considerate adecvate de către examinator, cu ocazia unui zbor ulterior se testează numai acele secțiuni pentru care nu s-a susținut testul.

9. La latitudinea examinatorului, orice manevră sau procedură din cadrul testului poate fi repetată o dată de către solicitant. Examinatorul poate opri testul în orice moment dacă se consideră că abilitățile de zbor demonstrate de solicitant necesită refacerea completă a testului.

10. Un solicitant este obligat să piloteze aeronava dintr-o poziție în care se pot exercita, după caz, atribuțiile de PIC sau de copilot și să susțină testul ca și când niciun alt membru al echipajului nu ar fi prezent. Răspunderea pentru zbor se împarte în conformitate cu reglementările naționale.

11. În timpul pregătirii înainte de zbor în vederea testului, solicitantul este obligat să determine regimul motoarelor și vitezele. Solicitantul îi indică examinatorului verificările și sarcinile efectuate, inclusiv identificarea echipamentelor radio. Verificările se efectuează în conformitate cu lista de verificare specifică aeronavei pe care se susține testul și, dacă este cazul, cu conceptul MCC. Datele privind performanța la decolare, apropiere și aterizare se calculează de către solicitant în conformitate cu manualul de operare sau manualul de zbor al aeronavei utilizate. Înălțimile/altitudinile de decizie, înălțimile/altitudinile minime de coborâre și punctele de apropiere întreruptă sunt convenite cu examinatorul.

12. Examinatorul nu se implică în operarea aeronavei, cu excepția cazului în care intervenția este necesară din motive de siguranță sau pentru evitarea întârzierilor inacceptabile pentru restul traficului.

13. Testul de îndemânare pentru o aeronavă multipilot sau un avion cu un singur pilot exploatat în operațiuni multipilot se efectuează în condiții de echipaj multiplu. Un alt solicitant sau un alt pilot calificat care este titularul respectivei calificări de tip poate îndeplini funcția celui de-al doilea pilot. Dacă se folosește o aeronavă, al doilea pilot este examinatorul sau un instructor.

14. Solicitantul operează ca PF în timpul tuturor secțiunilor testului de îndemânare, cu excepția procedurilor anormale și de urgență, care pot fi efectuate ca PF sau PNF, în conformitate cu MCC. Persoana care solicită obținerea unei calificări de tip pentru aeronave multipilot sau ATPL trebuie să demonstreze și abilitatea de a acționa ca PNF. Solicitantul poate alege fie scaunul din stânga, fie scaunul din dreapta pentru testul de îndemânare, dacă de pe scaunul ales se pot executa toate elementele testului.

15. Următoarele aspecte se verifică în mod special de către examinator în cazul solicitanților unei ATPL sau ai unei calificări de tip pentru aeronave multipilot sau pentru operațiuni multipilot pe un avion cu un singur pilot extinse la sarcinile unui PIC, indiferent dacă solicitantul acționează ca PF sau PNF:

(a) gestionarea cooperării în cadrul echipajului;

(b) un control continuu al operării aeronavei printr-o supraveghere corespunzătoare; și

(c) stabilirea priorităților și luarea deciziilor în conformitate cu aspectele privind siguranța și reglementările relevante adecvate situației operaționale, inclusiv situațiile de urgență.

16. Testul/verificarea se efectuează în condiții IFR, în cazul în care este inclusă calificarea IR, și, pe cât posibil, se realizează într-un mediu de transport aerian comercial simulat. Un element esențial care trebuie verificat este capacitatea solicitantului de a planifica și efectua un zbor pe baza materialelor de informare de rutină.

17. În cazul în care un curs pentru o calificare de tip a inclus mai puțin de 2 ore de pregătire practică pe aeronavă, testul de îndemânare se poate desfășura pe un FFS și poate fi efectuat înainte de pregătirea practică pe aeronavă. În acest caz, un certificat de absolvire a cursului pentru calificarea de tip care include pregătirea practică pe aeronavă se înaintează autorității competente înainte ca noua calificare de tip să fie înscrisă pe licența solicitantului

B. Avioane cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot

1. În cazul avioanelor cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, solicitantul trebuie să promoveze toate secțiunile testului de îndemânare sau ale verificării competenței. În cazul în care un element al unei secțiuni nu se promovează, întreaga secțiune este considerată nepromovată. Nepromovarea a mai mult de o secțiune duce la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Orice solicitant care nu promovează o singură secțiune repetă examenul doar pentru respectiva secțiune. Nepromovarea oricărei secțiuni la reluarea testului, inclusiv a acelor secțiuni promovate într-o încercare anterioară, obligă solicitantul să susțină din nou testul sau verificarea în întregime. Pentru avioanele multimotor cu un singur pilot, trebuie promovată secțiunea 6 a testului sau a verificării relevante, referitoare la zborul asimetric.

2. În cazul avioanelor complexe de înaltă performanță multipilot și cu un singur pilot, solicitantul trebuie să promoveze toate secțiunile testului de îndemânare sau ale verificării competenței. Respingerea la mai mult de 5 elemente duce la repetarea în întregime a testului sau a verificării. Orice solicitant care nu promovează 5 sau mai puține elemente repetă examenul doar pentru elementele nepromovate. Nepromovarea oricărui element la repetarea testului sau a verificării, inclusiv a acelor elemente promovate într-o încercare anterioară, obligă solicitantul să susțină din nou testul sau verificarea în întregime. Secțiunea 6 nu face parte din testul de îndemânare ATPL sau MPL. Dacă solicitantul nu promovează sau nu susține examenul pentru secțiunea 6, calificarea de tip se eliberează fără privilegiile CAT II sau CAT III. Pentru extinderea privilegiilor calificării de tip la CAT II sau CAT III, solicitantul trebuie să promoveze secțiunea 6 pe tipul de aeronavă corespunzător.

C. TOLERANȚE PENTRU PROBELE DE ZBOR

1. Solicitantul demonstrează capacitatea de a:

(a) opera avionul în limitele sale operaționale;

(b) efectua toate manevrele cu ușurință și precizie;

(c) da dovadă de o bună judecată și de abilități de zbor;

(d) folosi cunoștințele aeronautice;

(e) menține controlul asupra aeronavei în orice moment, astfel încât să se asigure întotdeauna reușita procedurilor și a manevrelor de zbor;

(f) înțelege și aplica procedurile de coordonare a echipajului și procedurile în caz de incapacitate, dacă este cazul; și

(g) comunica eficient cu ceilalți membri ai echipajului, dacă este cazul.

2. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să țină cont de condițiile de turbulență și de calitățile de manevrare și performanțele avionului utilizat:

Înălțime

În general				 ± 100 ft

Începerea ratării la înălțimea de decizie	 + 50 ft/– 0 ft

Înălțime/altitudine minimă de coborâre	 + 50 ft/– 0 ft

Urmărirea traiectului de zbor

după mijloace de radionavigație		 ± 5°

Pentru deviații "unghiulare"	deviaţie jumătate de scală azimut şi pantă de coborâre (ex. LPV, ILS, MLS, GLS)

deviații „liniare” 2D (LNAV) și 3D (LNAV / VNAV)	abaterea/deviația de la drumul obligat se limitează în mod normal la ± ½ din valoarea RNP asociată procedurii. Sunt permise deviații scurte de la acest standard până la maximum 1 dată valoarea RNP.

deviații verticale lineare 3D (ex. RNP APCH (LNAV / VNAV) utilizând funcția VNAV barometrică)	maximum – 75 ft sub profilul vertical în orice moment și maximum + 75 ft peste profilul vertical la maximum 1 000 ft deasupra nivelului aerodromului.

Cap

cu toate motoarele în funcțiune		 ± 5°

cu simularea cedării unui motor		 ± 10°

Viteză

cu toate motoarele în funcțiune		 ± 5 noduri

cu simularea cedării unui motor		 + 10 noduri/– 5 noduri

D. CONȚINUTUL PREGĂTIRII/TESTULUI DE ÎNDEMÂNARE/VERIFICĂRII COMPETENȚEI

1. Avioane cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță

(a) Următoarele simboluri înseamnă:

P = Pregătit ca PIC sau copilot, precum și ca pilot care acționează comenzile (PF) și pilot care nu acționează comenzile (PNF) ◄

X = Pentru acest exercițiu se folosesc simulatoare de zbor, dacă sunt disponibile; în caz contrar, se utilizează un avion dacă este adecvat pentru manevra sau procedura respectivă

P# = În completarea pregătirii, se efectuează inspecția avionului sub supraveghere

(b) Pregătirea practică se desfășoară cel puțin la nivelul echipamentului de pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfășura pe orice echipament de pregătire de nivel superior indicat de săgeată (—>)

Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc următoarele abrevieri:

A = Avion

FFS = Simulator complet de zbor

FTD = Echipament de pregătire pentru zbor (inclusiv FNPT II pentru calificarea de clasă ME)

(c) Elementele marcate cu asterisc (*) din secțiunea 3B și, pentru multimotor, secțiunea 6 se execută numai cu ajutorul instrumentelor, dacă în testul de îndemânare sau în verificarea competenței este inclusă revalidarea/reînnoirea unei IR. Dacă elementele marcate cu asterisc (*) nu se execută numai cu ajutorul instrumentelor în timpul testului de îndemânare sau al verificării competenței, precum și dacă nu există credite pentru privilegiile IR, calificarea de clasă sau de tip se limitează exclusiv la VFR.

(d) Secțiunea 3A se efectuează pentru revalidarea unei calificări de clasă multimotor sau de tip, numai VFR, dacă cele 10 segmente de rută necesare ca experiență în ultimele 12 luni nu au fost efectuate. Secțiunea 3A nu este necesară, dacă se efectuează secțiunea 3B.

(e) Litera „M” înscrisă în coloana cu testul de îndemânare sau verificarea competenței arată caracterul obligatoriu al exercițiului sau o alegere în cazul în care apar mai multe exerciții.

(f) Pentru pregătirea practică pentru calificările de clasă multimotor sau de tip se folosește un FFS sau un FNPT II dacă acestea fac parte dintr-un curs aprobat pentru calificare de clasă sau de tip. Următoarele considerente se aplică aprobării cursului:

(i) calificarea FFS sau FNPT II, astfel cum se prevede în cerințele relevante din partea ARA și partea ORA;

(ii) calificările instructorilor;

(iii) numărul de ore de pregătire pe FFS sau FNPT II asigurate în cadrul cursului; și

(iv) calificările și experiența anterioară, pe tipuri similare, ale pilotului aflat în pregătire.

(g) Dacă testul de îndemânare sau verificarea competenței se efectuează în operațiuni multipilot, calificarea de tip se limitează la operațiunile multipilot.

| # P | admis | # R | admis după repetare | # F | respins | # N/A | neaplicabil | / | neefectuat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| AERONAVĂ CU UN SINGUR PILOT, EXCEPȚIE AERONAVELE COMPLEXE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ | PREGĂTIRE PRACTICĂ |  |  |  | TEST DE ÎNDEMÂNARE/ VERIFICARE PENTRU CALIFICAREA DE CLASĂ SAU DE TIP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Manevre / Proceduri | FTD | FFS | A | Inițialele instructorului dacă pregătirea s-a încheiat | Verificat | Inițialele examinatorului dacă testul s-a încheiat |
|  |  |  |  |  | FFS / A |  |
| SECŢIUNEA 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 Plecare |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Proceduri înainte de zbor, incluzând: documentația, masă şi centraj, briefing meteo NOTAM |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Verificări înainte de pornire |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Pe exterior | P # |  | P |  |  |  |
| 1.2.2 Pe interior |  |  | P |  | M |  |
| 1.3 Pornirea motorului: - Normală - Defecțiuni | P----> | ----> | ----> |  | M |  |
| 1.4 Rulaj |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 1.5 Verificări înainte de decolare: încălzirea motoarelor (dacă este cazul) | P----> | ----> | ----> |  | M |  |
| 1.6 Procedura de decolare: - Normală cu configurarea manuală a flapsurilor - Cu vânt lateral (în cazul în care condițiile permit) |  | P----> | ----> |  |  |  |
| 1.7 Procedura de urcare: - Vx/Vy - Viraj pe cap - Menţinere nivel |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 1.8 Legătura - conformarea cu ATC, proceduri R/T |  |  |  |  |  |  |
| SECŢIUNEA 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Lucru aerian (VMC) 2.1 Urcare la nivel la diferite viteze, incluzând zborul la viteză minimă critică față de aer, cu și fără flaps (incluzând apropiere de VMCA, după caz) |  | P----> | ----> |  |  |  |
| 2.2 Viraje strânse (360° la stânga și la dreapta cu înclinare de 45°) |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 2.3 Angajare și revenire: - Cu tren și flaps escamotat - Apropiere de angajare în coborâre în timpul unui viraj cu configurație și putere de apropiere - Apropiere de angajare în configurație și putere de aterizare - Apropiere de angajare în urcare în timpul unui viraj cu flaps pentru decolare și putere de urcare (numai pentru avioane monomotor) |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 2.4 Manevrarea avionului cu pilotul automat și sistemul director de zbor (flight director) (poate fi efectuat în secțiunea 3), dacă este posibil |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 2.5 Legătura - conformarea cu ATC, proceduri R/T |  |  |  |  |  |  |
| SECŢIUNEA 3A |  |  |  |  |  |  |
| 3A Proceduri VFR pe rută (vezi B.5 (c) şi (d)) 3A.1 Planul de zbor, poziția estimată și citirea hărților |  |  |  |  |  |  |
| 3A.2 Menținerea altitudinii, capului și vitezei |  |  |  |  |  |  |
| 3A.3 Orientarea, sincronizarea și revizuirea timpului de sosire estimat |  |  |  |  |  |  |
| 3A.4 Folosirea mijloacelor de radionavigație (dacă este cazul) |  |  |  |  |  |  |
| 3A.5 Management de zbor (jurnal bord, verificări de rutină incluzând combustibil, sisteme și givraj) |  |  |  |  |  |  |
| 3A.6 Legătura - conformarea cu ATC, proceduri R/T |  |  |  |  |  |  |
| SECŢIUNEA 3B |  |  |  |  |  |  |
| 3B Zbor instrumental 3B.1* Procedura de plecare IFR |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 3B.2* Zbor IFR pe rută |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 3B.3* Proceduri de aşteptare |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 3B.4* Procedură ILS la DH/A 200′ (60 m) sau la minimă (pilotul automat poate fi folosit la interceptarea pantei) |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 3B.5* Proceduri de apropiere de nonprecizie spre MDH/A și MAP |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 3B.6* Exerciții de zbor incluzând defecțiuni simulate ale busolei și altimetrului: viraje cu rată 1, reveniri din atitudini neobișnuite | P----> | ----> | ----> |  | M |  |
| 3B.7* Defecțiuni ale indicatorului de direcție sau pantă | P----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3B.8* Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T |  |  |  |  |  |  |
| Spațiu lăsat intenționat liber |  |  |  |  |  |  |
| SECŢIUNEA 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 Sosiri şi aterizări 4.1 Procedura de sosire la aerodrom |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 4.2 Aterizare normală |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 4.3 Aterizare fără flaps |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 4.4 Aterizare cu vânt lateral (dacă sunt condiții adecvate) |  | P----> | ----> |  |  |  |
| 4.5 Apropiere și aterizare, cu motorul la ralanti, de la o altitudine de max. 2 000′ deasupra pistei (numai pentru avioane monomotor) |  | P----> | ----> |  |  |  |
| 4.6 Ratare de la înălțimea minimă |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 4.7 Ratare pe timp de noapte și aterizare (după caz) | P----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 4.8 Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T |  |  |  |  |  |  |
| SECŢIUNEA 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 Proceduri anormale şi de urgenţă (Această secţiune poate fi combinată cu secţiunile de la 1 la 4) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Decolare întreruptă la o viteză acceptabilă |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 5.2 Simularea defectării motorului după decolare (numai avioane monomotor) |  |  | P |  | M |  |
| 5.3 Simularea aterizării forțate, fără putere (numai avioane monomotor) |  |  | P |  | M |  |
| 5.4 Simularea procedurilor de urgență: - foc sau fum în zbor, - defectarea sistemelor, după caz | P----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 5.5 Oprirea și repornirea motorului (numai pentru testul de îndemânare ME) (la o altitudine de siguranță dacă se execută pe aeronavă) | P----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 5.6 Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T |  |  |  |  |  |  |
| SECTION 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 Simularea zborului asimetric (Această secţiune poate fi combinată cu sectiunile de la 1 la 5) 6.1* Simularea defectării motorului în timpul decolării, la o altitudine de siguranță (cu excepția efectuării în FFS sau FNPT II) | P----> | ----> | -->X |  | M |  |
| 6.2* Apropiere în zbor asimetric și ratare | P----> | ----> | ----> |  | M |  |
| 6.3* Apropiere în zbor asimetric și aterizare cu oprire completă | P----> | ----> | ----> |  | M |  |
| 6.4 Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T |  |  |  |  |  |  |

6. Avioane multipilot și avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot

(a) Următoarele simboluri înseamnă:

P = Pregătit ca PIC sau copilot și ca PF și PNF pentru eliberarea unei calificări de tip, după caz.

X = Pentru acest exercițiu se folosesc simulatoare, dacă sunt disponibile; în caz contrar, se utilizează o aeronavă dacă este adecvată pentru manevra sau procedura respectivă.

P# = În completarea pregătirii, se efectuează inspecția avionului sub supraveghere.

(b) Pregătirea practică se desfășoară cel puțin la nivelul echipamentului de pregătire prezentat ca (P) sau se poate desfășura pe orice echipament de pregătire de nivel superior indicat de săgeată (——>).

Pentru desemnarea echipamentelor de pregătire utilizate se folosesc următoarele abrevieri:

A = Avion

FFS = Simulator complet de zbor

FTD = Echipament de pregătire pentru zbor

OTD = Alte echipamente de pregătire

(c) Elementele marcate cu asterisc (*) se efectuează numai cu ajutorul instrumentelor. Dacă această condiție nu este îndeplinită în timpul testului de îndemânare sau al verificării competenței, calificarea de tip se limitează numai la VFR.

(d) Litera „M” înscrisă în coloana de validare a testului de îndemânare sau a verificării competenței arată caracterul obligatoriu al exercițiului.

(e) Se folosește un FFS pentru pregătirea practică și testare dacă FFS face parte dintr-un curs aprobat pentru calificare de tip. Următoarele considerente se aplică aprobării cursului:

(i) calificarea FFS sau FNPT II;

(ii) calificările instructorilor;

(iii) numărul de ore de pregătire pe FFS sau FNPT II asigurate în cadrul cursului; și

(iv) calificările și experiența anterioară, pe tipuri similare, ale pilotului aflat în pregătire.

(f) Manevrele și procedurile includ MCC pentru avioane multipilot și pentru avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot în operațiuni multipilot.

(g) Manevrele și procedurile se desfășoară ca pilot unic pentru avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot în operațiuni cu un singur pilot.

(h) În cazul avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, dacă un test de îndemânare sau o verificare a competenței se efectuează în operațiuni multipilot, calificarea de tip se limitează la operațiunile multipilot. Dacă se au în vedere privilegiile de pilot unic, trebuie efectuate suplimentar, ca pilot unic, manevrele/procedurile de la 2.5, 3.9.3.4, 4.3, 5.5 și cel puțin o manevră/procedură din secțiunea 3.4.

(i) În cazul unei calificări de tip limitate eliberate în conformitate cu punctul FCL.720.A litera (e), solicitanții trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca alți solicitanți ai calificării de tip, cu excepția exercițiilor practice legate de fazele de decolare și de aterizare.

| AVIOANE MULTIPILOT ȘI AVIOANE COMPLEXE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU UN SINGUR PILOT |  |  |  | PREGĂTIRE PRACTICĂ |  |  |  | TEST DE ÎNDEMÂNARE/ VERIFICARE PENTRU CALIFICAREA DE TIP/ATPL/MPL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Manevre / Proceduri | # OTD |  |  | FTD | FFS | A | Inițialele instructorului dacă pregătirea s-a încheiat | Verificat | Inițialele examinatorului dacă testul s-a încheiat |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FFS / A |  |
| SECŢIUNEA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pregătirea zborului 1.1. Calcularea performanțelor | P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Inspecția vizuală a exteriorului avionului; localizarea fiecărei componente și scopul inspecției | P # |  |  |  |  | P |  |  |  |
| 1.3. Inspecția carlingii |  |  |  | P--> | ----> | ----> |  |  |  |
| 1.4. Folosirea listei de verificare înaintea pornirii motoarelor, procedurile de demarare, verificarea echipamentelor radio și de navigație, selectarea și setarea frecvențelor de navigație și comunicații | P----> |  |  | ----> | ----> | ----> |  | M |  |
| 1.5. Rulajul în conformitate cu controlul traficului aerian sau cu instrucțiunile instructorului |  |  |  |  | P--> | ----> |  |  |  |
| 1.6. Verificări înaintea decolării |  |  |  | P--> | ----> | ----> |  | M |  |
| SECŢIUNEA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Decolări 2.1. Decolări normale cu diferite configurații ale flapsurilor, inclusiv decolarea rapidă |  |  |  |  | P----> | ----> |  |  |  |
| 2.2* Decolarea instrumentală; trecerea la zborul instrumental este necesară în timpul rotirii sau imediat după desprinderea de pistă |  |  |  |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 2.3. Decolarea cu vânt lateral |  |  |  |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 2.4. Decolare la masa maximă la decolare (masă maximă la decolare reală sau simulată) |  |  |  |  | P----> | ----> |  | M |  |
| 2.5. Decolări cu simularea cedării unui motor: 2.5.1* imediat după atingerea vitezei V2 (Pentru avioanele care nu sunt certificate ca avioane din categoria de transport sau ca avioane din categoria commuter, nu se simulează cedarea motorului decât după ce se atinge o înălțime minimă de 500 ft deasupra capătului pistei. Pentru avioanele care au aceleași performanțe ca avioanele din categoria de transport în privința masei la decolare și altitudinii densimetrice, instructorul poate simula cedarea unui motor la scurt timp după atingerea vitezei V2) |  |  |  |  | P----> | ----> |  |  |  |
| 2.5.2* între V1 și V2 |  |  |  |  | P | X |  | M Numai FFS |  |
| 2.6. Decolare întreruptă la o viteză acceptabilă înaintea atingerii vitezei V1 |  |  |  |  | P----> | -->X |  | M |  |
| SECŢIUNEA 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Manevre și proceduri de zbor 3.1. Viraje cu și fără spoilere |  |  |  | P--> | ----> |  |  |  |  |
| 3.2. Tuck under și Mach Buffet la atingerea numărului Mach critic și alte caracteristici de zbor specifice avionului (ex. ruliu olandez). |  |  |  | P--> | -->X Pentru acest exercițiu nu se poate folosi o aeronavă |  |  |  |  |
| 3.3. Operarea normală a sistemelor și comenzilor panoului inginerului-mecanic de bord | P--> |  |  | ----> | ----> | ----> |  |  |  |
| Operațiuni normale și anormale ale următoarelor sisteme: |  |  |  |  |  |  |  | M | Un minim obligatoriu de 3 exerciții anormale trebuie selectate de la 3.4.0 la 3.4.14 inclusiv |
| 3.4.0. Motorul (dacă este necesar elicea) | P--> |  |  | ----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.4.1. Presurizarea și aerul condiționat | P--> |  |  | ----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.4.2. Sistemul Pitot/static | P--> |  |  | ----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.4.3. Sistemul de combustibil | P--> |  |  | ----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.4.4. Sistemul electric | P--> |  |  | ----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.4.5. Sistemul hidraulic | P--> |  |  | ----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.4.6. Sistemul comenzilor de zbor și sistemul de trimerare | P--> |  |  | ----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.4.7. Sistemul anti-givraj și de degivrare, încălzirea dispozitivului antireflexie | P--> |  |  | ----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.4.8. Pilotul automat/Sistemul director de zbor (flight director | P--> |  |  | ----> | ----> | ----> |  | M (numai cu un singur pilot) |  |
| 3.4.9. Dispozitivele de avertizare a angajării sau dispozitivele de evitare a angajării și sistemele de creștere a stabilității | P--> |  |  | ----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.4.10. Sistemul de avertizare a apropierii periculoase de sol, radarul meteo, radioaltimetrul, transponderul |  |  |  | P--> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.4.11 Echipamentele radio de navigație, instrumentele de zbor sistemul de management al zborului | P--> |  |  | ----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.4.12. Trenul de aterizare și sistemul de frânare | P--> |  |  | ----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.4.13 Sistemul de flaps și slats | P--> |  |  | ----> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.4.14 Unitatea auxiliară de alimentare (APU) | P--> |  |  | ----> | ----> | ----> |  |  |  |
| Spațiu lăsat intenționat liber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Proceduri anormale și de urgență: |  |  |  |  |  |  |  | M | Un minim obligatoriu de 3 exerciții anormale trebuie selectate de la 3.6.1 până la 3.6.9 inclusiv |
| 3.6.1. Exerciții de incendiu, de ex. motor, APU, cabină, compartiment cargo, cabina de pilotaj, aripă și sistemul electric, incluzând evacuare |  |  |  | P--> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.6.2. Controlul și evacuarea fumului |  |  |  | P--> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.6.3. Defecțiuni ale motorului, oprirea și repornirea motorului la o înălțime de siguranță |  |  |  | P--> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.6.4. Largare combustibil (simulare |  |  |  | P--> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.6.5. Vânt de forfecare la decolare/aterizare |  |  |  |  | P | X |  | Numai FFS |  |
| 3.6.6. Depresurizarea simulată a cabinei/coborâre de urgență |  |  |  |  | P--> | ----> |  |  |  |
| 3.6.7. Incapacitatea unui membru al echipajului |  |  |  | P--> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.6.8. Alte proceduri de urgență așa cum sunt prezentate în manualul de zbor al avionului |  |  |  | P--> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.6.9. Eveniment ACAS | P--> |  |  | ----> | ----> | Nu se poate folosi o aeronavă |  | Numai FFS |  |
| 3.7. Viraje strânse de 180° și 360°, la stânga și la dreapta, cu înclinare de 45° |  |  |  | P--> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.8. Recunoașterea promptă și luarea contramăsurilor necesare în cazul vitezei de angajare la apropiere (până la activarea dispozitivului de avertizare a angajării) în configurație de decolare (flapsurile în configurație de decolare), în configurație de zbor de croazieră și în configurația de aterizare (flapsurile în poziția de aterizare, trenul scos) 3.8.1. Revenire din angajare totală sau după activarea dispozitivului de avertizare a angajării în configurația de urcare, de croazieră și de apropiere |  |  |  |  | P--> P | ----> X |  |  |  |
| 3.9. Proceduri de zbor instrumental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1* Respectarea rutelor de plecare și sosire și a instrucțiunilor ATC |  |  |  | P--> | ----> | ----> |  | M |  |
| 3.9.2* Proceduri de așteptare |  |  |  | P--> | ----> | ----> |  |  |  |
| 3.9.3* Apropieri de precizie până la o înălțime de decizie (DH) nu mai mică de 60 m (200 ft) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.3.1* manual, fără sistemul director de zbor |  |  |  |  | P--> | ----> |  | M (numai test de îndemânare) |  |
| 3.9.3.2* manual, cu sistemul director de zbor |  |  |  |  | P--> | ----> |  |  |  |
| 3.9.3.3* cu pilotul automat |  |  |  |  | P--> | ----> |  |  |  |
| 3.9.3.4* manual, cu simularea unui motor inoperant; cedarea motorului trebuie simulată pe perioada apropierii finale, înaintea depășirii radiofarului exterior (OM) până la atingerea pistei sau pe durata procedurii complete de apropiere întreruptă Pentru avioanele care nu au fost certificate ca avioane din categoria de transport (JAR/FAR 25) sau ca avioane din categoria commuter (SFAR 23), apropierea în condițiile simulării cedării unui motor și procedura subsecventă de ratare se inițiază împreună cu apropierea de non-precizie conform descrierii de la punctul 3.9.4 Procedura de ratare se inițiază în momentul atingerii înălțimii publicate de depășire a obstacolelor (OCH/A), dar nu mai târziu de momentul atingerii unei înălțimi/altitudini minime de coborâre (MDH/A) de 500 ft deasupra pragului pistei. Pentru avioanele care au aceleași performanțe ca avioanele din categoria de transport în ceea ce privește masa la decolare și altitudinea densimetrică, instructorul poate simula cedarea unui motor în conformitate cu 3.9.3.4 |  |  |  |  | P--> | ----> |  | M |  |
| 3.9.4* Apropiere de nonprecizie până la MDH/A |  |  |  |  | P*-> | ----> |  | M |  |
| 3.9.5. Apropiere cu manevre la vedere (circling) în următoarele condiții: (a)* apropiere până la altitudinea minimă de apropiere cu manevre la vedere pentru aerodromul în cauză, în conformitate cu facilitățile locale de apropiere instrumentală, în condiții de zbor instrumental simulat; urmată de: (b) apropiere cu manevre la vedere până la o altă pistă poziționată la cel puțin 90° față de axul apropierii finale folosit la litera (a), la altitudinea minimă autorizată pentru apropierea cu manevre la vedere. Observație: dacă (a) și (b) nu sunt posibile din motive ATC, se poate simula un exercițiu în condiții de vizibilitate redusă |  |  |  |  | P*-> | ----> |  |  |  |
| SECŢIUNEA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Proceduri de apropiere întreruptă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Procedura de ratare cu toate motoarele în funcțiune* după o apropiere ILS la atingerea înălțimii de decizie |  |  |  |  | P*-> | ----> |  |  |  |
| 4.2. Alte proceduri de apropiere întreruptă |  |  |  |  | P*-> | ----> |  |  |  |
| 4.3* Procedura manuală de ratare cu simularea motorului critic inoperant după o apropiere instrumentală la atingerea DH, MDH sau MAPt |  |  |  |  | P*-> | ----> |  | M |  |
| 4.4. Aterizare întreruptă la 15 m (50 ft) deasupra capătului pistei și ratare |  |  |  |  | P---> | ----> |  |  |  |
| SECŢIUNEA 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Aterizări 5.1. Aterizări normale* de asemenea după o apropiere ILS cu tranziție la zbor la vedere la atingerea DH |  |  |  |  | P |  |  |  |  |
| 5.2. Aterizare cu simularea blocării stabilizatorului orizontal în orice poziție out-of-trim |  |  |  |  | P----> | Pentru acest exercițiu nu se poate folosi o aeronavă |  |  |  |
| 5.3. Aterizări cu vânt lateral (a/c dacă este posibil) |  |  |  |  | P---> | ----> |  |  |  |
| 5.4. Zbor în zona de așteptare și aterizare fără flaps și slats sau cu flaps și slats parțial extinse |  |  |  |  | P---> | ----> |  |  |  |
| 5.5. Aterizare cu simularea motorului critic inoperant |  |  |  |  | P---> | ----> |  | M |  |
| 5.6. Aterizare cu două motoare inoperante: — avioane cu 3 motoare: motorul central și 1 motor lateral, dacă este posibil în conformitate cu datele AFM; — avioane cu 4 motoare: 2 motoare de pe aceeași parte |  |  |  |  | P | X |  | M Numai FFS (numai test de îndemânare) |  |
| Observații generale: Cerințe speciale pentru extinderea unei calificări de tip pentru apropieri instrumentale până la o înălțime de decizie mai mică de 200 ft (60 m), și anume operațiuni Cat II/III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTION 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorizare adițională la o calificare de tip pentru apropieri instrumentale până la o înălțime de decizie mai mică de 60 m (200 ft) (CAT II/III) Următoarele manevre și proceduri reprezintă cerințele minime de pregătire pentru autorizarea apropierilor instrumentale până la o înălțime de decizie (DH) mai mică de 60 m (200 ft). Pe durata următoarelor apropieri instrumentale și a procedurilor de apropiere întreruptă se folosesc toate echipamentele avionului impuse de certificarea de tip pentru D apropieri instrumentale până la o DH mai mică de 60 m (200 ft). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1* Decolare întreruptă la RVR minimă autorizată |  |  |  |  | P*-> | -->X Pentru acest exercițiu nu se poate folosi o aeronavă |  | M* |  |
| 6.2* Apropieri ILS: în condiții simulate de zbor instrumental până la DH aplicabilă, folosind sistemul de ghidare a zborului. Se respectă procedurile standard de coordonare a echipajului (împărțirea sarcinilor, proceduri „call out”, supravegherea reciprocă, schimbul de informații și susținerea) |  |  |  |  | P---> | ----> |  | M |  |
| 6.3* Procedura de ratare: după apropierile indicate la punctul 6.2 la atingerea DH. Pregătirea trebuie să includă de asemenea o procedură de ratare cauzată de RVR insuficientă (simulată), vânt de forfecare, abatere excesivă a avionului față de limitele de apropiere pentru o apropiere reușită și cedarea echipamentului de sol/de bord înaintea atingerii DH, și ratarea în condițiile simulate de cedare a echip |  |  |  |  | P---> | ----> |  | M* |  |
| 6.4* Aterizare (aterizări): cu stabilirea referinței vizuale la atingerea DH după o apropiere instrumentală. În funcție de sistemul specific de ghidare a zborului, se efectuează o aterizare automată |  |  |  |  | P---> | ----> |  | M |  |

| REZULTAT | ADMIS |  | ADMIS PARȚIAL |  | RESPINS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume/Prenume EXAMINATOR | Semnătura |  | Nr. Autorizație Nr. Licență |  |  |  |